M52Hv-A车载硬盘录像机

说

明

书

目录

1	产品介绍	3

2	产品特性	3

3	设备参数	4

3.1 主机参数	4

3.2 核心配件：高级驾驶辅助系统（ADAS） 前视摄像机	5

3.3 核心配件：疲劳驾驶预警系统（DSM）车载摄像头	7

3.4 核心配件：盲区监测预警系统（BSD）车载摄像头	8

3.5 主动安全驾驶辅助系统整体功能说明	10

4	设备规格	16

5	装箱清单	19

6	应用场景	21

7	安装指引	21

7.1 电源接线：	21

7.2 示意图	22

7.3 湿度要求：	23

7.4 安装位置：	23

7.5 设备安全：	23

8	主机操作指南	24

8.1 遥控器功能键说明	24

8.2 实时预览界面	24

8.3 菜单结构图	25

8.4 用户登录	25

9.2  主菜单（一级菜单）	26

9.2.1 回放（二级菜单）	27

9.2.2  图片（二级菜单）	27

9.2.3  设置（二级菜单）	28

9.2.4  工具（二级菜单）	39

9.2.5  快速注册平台	42

- 产品介绍

M52Hv-A是专为车载视频监控、远程视频监控开发的一款高性能、高拓展延伸带有主动安全驾驶辅助系统的产品，采用硬盘可自弹出结构设计和高速处理器NT98323和嵌入式操作系统，融合IT尖端领域H.264/H.265视频压缩/解压缩、4G网络、GPS/BD定位等技术。具有抗震能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。适合公安警察、金融押运、长途客运、路政巡查等汽车移动监控领域。

- 产品特性

- 工业级设计，车载专用接口，保证产品在复杂环境下可靠稳定运行；

- 最新的音视频压缩技术；

- 支持音视频存储；

- 专业稳定的特殊文件系统；

- 可扩展4G、WIFI、BD/GPS功能模块；

- 支持本地和远程云台控制；

- 支持1个硬盘和1张SD卡存储；

- 支持硬盘盒USB2.0接口导数据；

- 支持USB接口数据备份；

- 支持外置UPS电源续航；

- 快速开机；

- 支持苹果、安卓等移动终端监控软件；

- 设备参数

  - 主机参数

| 规格项 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 协议 |  | 支持私有、部标、国标、RTSP等多种协议 |
| 电源输入 |  | 电源输入（DC+8V〜36V）,符合+12/24V车辆电气要求 |
|  |  | 点火信号（车钥匙） •≤6V,点火信号关闭 • ≥7.5V，点火信号开启 |
| 摄像头供电电源(AV IN1-AVIN4) |  | 摄像头电源输出+12V,输出电压12V (+/-0.5V),总输出最大电流2A (带输出过流保护)，每路摄像头红外开启后电流不超过0.5A。 |
| 显示屏供电电源(AVOUT) |  | 显示屏供电输出，+12V (+/-0.5V),屏的电流不超过0.5A。 |
| 外接设备电源输出(DC OUT) |  | +12V,输出电压12V (+/-0.5V),最大输出电流1A |
|  |  | +5V, 输出电压5V (+/-0.2V),最大输出电流1A |
| 功耗 |  | 全功能下最大功耗≤25W 待机功耗≈0W |
| 录像存储媒质 |  | 支持1个SD卡，1个2.5寸硬盘存储 |
| 视频 | 视频流标准 | ISO 14496-10 |
|  | 视频输入 | AHD输入：8路1080/25fps IPC输入：可扩展1-8路 |
|  | 视频输出 | 默认1路CVBS输出(VGA输出选配) |
|  | 视频输出显示 | 单画面、四画面、六画面、八画面可配 |
|  | 视频制式 | PAL/NTSC 制式 |
|  | 图片压缩标准 | H.264 Main Profile/H.265 |
|  | 图像分辨率 | 1080P/720P/D1可选 |
| 音频 | 音频压缩标准 | 默认G.726,G.711A可选 |
|  | 音频输入 | 2路音频输入，独立对讲手麦接口 |
|  | 音频输出 | 1路音频输出 |
|  | 录音方式 | 声音与视频同步录制 |
| 掉电保护 | 内置UPS | 内置5x7F*2.7V 电容UPS，通电3分钟充满。外部掉电，可保持系统工作7s，来完成系统录像、日志等重要数据保存 |
| I/O | 开关量报警输入 | 支持4路开关信号报警输入，2路模拟量输入 •高电平报警输入值：3.3〜36V •低电平报警输入值：0〜3.3V |
|  | 开关量报警输出 | 2路报警输出 |
| 通信接口 | 串行接口 | 预留RS232/RS485接口 |
| USB接口 | USB2.0 | USB2.0传输 |
| 无线通信 | 4G接口 | 默认TDD-LTE/FDD-LTE等国内运营商所有4G制式，国外制式模块可选 |
|  | WIFI接口 | 2.4/5.8G可选 |
| 其他 | 工作温度 | -20〜 +70°C （通风良好条件下的环境温度） |
|  | 工作湿度 | 8%〜90%（无凝结） |
|  | 尺寸外观 | 176.9mm（L）*186.8mm（W）*54mm（H）（不含束线罩） |
|  | 重量 | 裸机：1.4kg 装箱：2kg（以M52H-DGNE1-L-A为标准） |

  - 核心配件：高级驾驶辅助系统（ADAS） 前视摄像机

型号：MX-ADASH-830A-NNP-025V,6mm(1080P)

    - 功能特性

- 采用200万像素逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿

- 支持同轴高清输出,图像清晰、细腻,分辨率支持 1080P 输出。

- 摄像头环境适应能力强（-20~70℃工作温度范围）

- 宽电压设计，有效降低电压波动对设备的冲击

- 采用全玻镜头,角度更适合车载，画质更清晰。

    - 产品参数：

| 项目 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 传感器 | GC2053 |
|  | 图像传感器 | 200W CMOS Sensor |
|  | 录像颜色 | 彩色 |
|  | 镜头 | 6mm |
|  | IR | NA |
|  | 角度 | D=54° H=42° V=30° |
|  | 制数 | PAL |
|  | 帧数 | 25fps |
| 温度 | 工作温度 | -20℃~70℃ |
|  | 湿度 | ≤ 90 % |
|  | 供电 | 9V~16V |
|  | 线长 | 2.5m |

  - 核心配件：疲劳驾驶预警系统（DSM）车载摄像头

型号：MX-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm (720P)

    - 功能特性

- 采用130万像素逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿

- 支持同轴高清输出,图像清晰、细腻,分辨率达 720p

- 纯黑白模式

- 摄像头环境适应能力强（-20~70℃工作温度范围）

- 宽电压设计，有效降低电压波动对设备的冲击

- 采用全玻镜头,角度更适合车载，画质更清晰

- 采用台湾鼎元红外灯,高亮度,可靠性高，寿命长

- 支持效果调试，匹配各家算法。

    - 产品参数

| 型号 | MX-DSMM-838A-NNP-025H,3.19mm |
| --- | --- |
| 传感器 | GC1054 |
| 图像传感器 | 130W CMOS Sensor |
| 录像颜色 | 黑白 |
| 镜头 | 3.91mm |
| IR | NA |
| 角度 | D=75° H=60° V=42° |
| 制数 | PAL |
| 帧数 | 25fps |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | ≤ 90 % |
| 供电 | 9V~16V |
| 线长 | 2.5m |

  - 核心配件：盲区监测预警系统（BSD）车载摄像头

型号：MX-BSDH-701A-NNP，3.6mm

    - 功能特性

- 精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技

- 宽视角可调支架，在安装固定过程中可以任意调节角度

- 专业车辆两侧监控专用

- 一体化结构，防震、防松设计

- 适用于各种车载环境下的监控

- 图像：正像/镜像

- 外观颜色：黑色

- 专用航空接口设计

    - 产品参数

| 型号 | MX-BSDH-701A-NNP，3.6mm |
| --- | --- |
| 传感器 | GC2053 |
| 图像传感器 | 200W CMOS Sensor |
| 录像颜色 | 彩色 |
| 镜头 | 3.6mm |
| LED | LED850*10 |
| 角度 | D=110° H=90° V=46.5° |
| WDR | Yes |
| 制数 | PAL |
| 帧数 | 25fps |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 湿度 | ≤ 90 % |
| 供电 | 9V~16V |
| 功率 | 1.3W |
| 线长 | 0.7m |

  - 主动安全驾驶辅助系统整体功能说明

| 项目 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 高级驾驶辅助系统（ADAS） | 适用于车辆前方路况的预警提示，以下参数供参考。 - 前方碰撞预警（FCW） 1)车距监测与警告，实时监测本车与前车的车距，当TTC小于2秒（默认为2s，可配置）时，系统发出警告； 2)车辆任意姿态，任意角度均可识别； 3)车速范围：30KM/H≤车速≤140KM/H（最低车速可配置，默认为30KM/H）； 4)间隔多长时间进行下一次报警可配置，默认为125帧（5s）； 5)检测范围：白天150米，夜间120米； 6)平均识别目标0.16秒以内； 7)车辆检测率：ROI 区域内，白天大于 98%，晚上大于 90%； 8)横向测距精度：<0.5米； 9)纵向测距精度：＜10%和 2 米的最大值。 二、车道偏离报警（LDW） 1)车道偏离预警，通过车道线识别算法判断，当车轮外沿接近/越过车道线某个距离（可配置，范围为正负20cm，默认值为-20cm，即越过车道线20cm），启动报警； 2)当驾驶员有变线或转向倾向并打开正确方向的转向灯时，同向不报警； 3)车道线支持黄色和白色车道线，支持虚线、实线、虚实线； 4)正常道路条件行驶时，应能在白天、夜晚、黄昏和黎明等光照条件下检测到车道线； 5)车道线偏离预警的工作范围：40KM/H≤车速≤140KM/H（最低车速可配置，默认为40KM/H）； 6)间隔多长时间进行下一次报警可配置，默认为125帧（5s）； 7）车道线检测距离：80米； 8)横向距离误差：<10cm； 9)报警准确率>95%； 10)支持单侧车道线报警。 三、行人放撞预警（PCW） 1)行人防撞预警，通过摄像头进行行人识别，当TTC小于2秒(默认值，可配置）时，启动报警；2)制动踏板踩下不报警； 3)车速1-50KM/H启动检测，在车速7-50KM/H内启动报警； 4)转向角信号大于60度时（＞60°，＜-60°），关闭PCW报警； 5)检测范围：白天70米，晚上50米； 6)行人站立，蹲下，骑行，穿雨衣均可识别； 7)平均识别目标0.16秒以内； 8)行人检测率：ROI 区域内，大于 90%； 9)横向测距精度：<0.5米； 10)纵向测距精度：＜10%和 2 米的最大值。 四、车距监测与警告（HMW） 1)车距监测与警告，实时监测本车与前车的车距，当TTC小于0.8秒（默认值，可配置）时，系统发出警告； 2）车辆任意姿态，任意角度均可识别； 3）车辆夜晚可识别； 4）车速范围：30KM/H≤车速≤140KM/H（最低车速可配置，默认为30KM/H）； 5）检测距离：110米； 6）平均识别目标0.16秒以内； 7）车辆检测率：ROI 区域内，白天大于 98%，晚上大于 90%； 8）横向测距精度：<0.5米； 9）纵向测距精度：＜10%和 2 米的最大值。 |
| 疲劳驾驶预警系统（DMS） | 适用于驾驶员驾驶行为分析，以下参数供参考。 一、疲劳驾驶预警 1)能够在常见工况环境下（至少包括白天、夜晚、侧光、顺光、逆光、树荫阳光交替闪烁、车辆震动等）正常工作。 2)可在驾驶员佩戴帽子、眼镜、墨镜（可穿透）等情况下正常工作。 3)当车辆处于行驶状态时，能够结合连续眯眼、连续闭眼和打哈欠进行疲劳驾驶综合识别分析，触发报警。 4)工作原理：（眼部以及嘴部）未遮挡情况下，眯眼、闭眼（眼睑闭合超过90%）或者大幅度张嘴（口部张开超过90%）状态持续超过1s（可配置），触发报警。 5)低头情况下不触发闭眼疲劳驾驶。 6)强光在眼镜上反射导致眼睛遮挡情况下不触发闭眼疲劳驾驶。 7)性能指标：正确率95%以上，识别和报警总时间延迟小于2s。。 二、分神驾驶预警 1）能够在常见工况环境下（至少包括白天、夜晚、侧光、顺光、逆光、树荫阳光交替闪烁、车辆震动等）正常工作。 2）可在驾驶员佩戴帽子、眼镜、墨镜（可穿透）等情况下正常工作。 3）当车辆处于行驶状态时，能够结合左顾右盼、抬头、低头等人脸姿态综合识别分析，触发报警。 4）工作原理：人脸姿态相对于正前方，左右幅度大于等于25度（可配置），或上下幅度大于等于20度（可配置），持续1s以上（可配置），触发报警。 5）面向前方，眼视线向下超过25度时，应触发报警； 6） 能够区分车辆转向、倒车时，驾驶员观察后视镜等情况下不产生报警。（需要提前标定） 7）性能指标：正确率90%以上，识别和报警总时间延迟小于1s。 三、驾驶员异常预警 1）能够在常见工况环境下（至少包括白天、夜晚、侧光、顺光、逆光、树荫阳光交替闪烁、车辆震动等）正常工作。 2）可在驾驶员佩戴帽子、眼镜、墨镜（可穿透）等情况下正常工作。 3）当车辆处于行驶状态时，对驾驶员不在驾驶位或者偏离驾驶位等状态综合识别分析，触发报警。 4）工作原理：检测不到人脸或者人脸远离画面中心持续超过2s（可配置）时，触发报警。 5）性能指标：正确率95%以上，识别和报警总时间延迟小于2s。 四、抽烟预警 1）能够在常见工况环境下（至少包括白天、夜晚、侧光、顺光、逆光、树荫阳光交替闪烁、车辆震动等）正常工作。 2）可在驾驶员佩戴帽子、眼镜、墨镜（可穿透）等情况下正常工作。 3）系统能够结合香烟物品和抽烟动作综合识别分析，产生报警。 4）工作原理：驾驶员手持香烟至嘴边不大于5cm或口叼香烟的行为。持续超过1s（可配置）时，触发报警。 5）香烟夹在耳朵上不报警。 6）性能指标：正确率95%以上，识别和报警总时间延迟小于2s。 五、接打电话预警 1)能够在常见工况环境下（至少包括白天、夜晚、侧光、顺光、逆光、树荫阳光交替闪烁、车辆震动等）正常工作。 2）可在驾驶员佩戴帽子、眼镜、墨镜（可穿透）等情况下正常工作。 3）当车辆处于行驶状态时，能够结合手持电话物品和接打电话动作进行综合识别分析，产生报警。 4）工作原理：驾驶员手持电话至耳边或嘴边最小距离不大于5cm的行为，持续超过1s（可配置）时，触发报警。 5）能够区分吃东西、喝水等动作。 6）能够区分牙签棒棒糖，此类物品不报警。 7）性能指标：正确率95%以上，识别和报警总时间延迟小于1s。 六、驾驶员身份识别预警 1）当车辆上电启动完成时、驾驶员插卡完成时、驾驶员离开驾驶员监控区域再返回时、更换驾驶员时、定时巡检等情况下，系统能够主动抓拍驾驶员正面照片，并自动与注册过的驾驶员照片进行比对识别，当比对结果不一致时触发报警。 2）性能指标：正确率95%以上，识别和报警总时间延迟小于2s。 七、遮挡摄像头预警 1）当车辆处于行驶状态时，系统能够通过图像识别分析的方式检测摄像头是否被遮挡，若检测到摄像头被遮挡持续超过5s（可配置）时，触发报警。 2）性能指标：正确率95%以上，识别和报警总时间延迟小于5s。 八、红外阻断型失效预警 1）能够在常见工况环境下（至少包括白天、夜晚、侧光、顺光、逆光、树荫阳光交替闪烁、车辆震动等）正常工作。 2）当车辆处于行驶状态时，能够实现对驾驶员佩戴红外阻断型墨镜等行为进行综合识别分析，产生报警。 3）工作原理：当眼睛被不可穿透的物体遮挡（例如：红外阻断性墨镜、帽檐等）持续超过2s（可配置）时，触发报警。 4) 性能指标：正确率95%以上，识别和报警总时间延迟小于2s。 |
| 盲区预警系统（BSD） | 适用于车辆盲区的预警提示，以下参数供参考。 - 右侧盲区预警 1）实时检测车辆右侧的行人、非机动车（自行车、摩托车、电瓶车、三轮车等人裸露在外的交通参与方），包括正面、侧面及背面； 2）当目标在路沿上/隔离栏/绿化带之外时，不报警； 3）可与右转信号关联触发报警，此配置项可设置开关，开关打开时，右转信号+右BSD报警时，才输出报警信号；开关不打开时，右BSD直接输出报警； 4）整体为四点标定区域报警策略，最多支持三级区域报警，最靠近车身的为一级报警，以此类推，当目标在区域内触发报警； 5）支持按照车辆直行和车辆右转设置不同的报警区域； （右转一般为车外横向3米，纵向摄像头位置向前15米；直行一级为车外横向1米，纵向摄像头位置向前15米） 6）支持按照直行和右转设置不同的车速工作范围，车速在最低车速和最高车速之间（含最低、最高车速）时，满足报警条件系统自动发出报警： - 直行：默认最低车速1KM/H，最高车速50KM/H； - 右转：默认最低车速0KM/H，最高车速50KM/H； 7）支持不同的报警级别提示不同的报警声音，车内报警默认一级报警提示声音：“嘀嘀嘀”；车外报警单独一路开关量输出（alarm out2)，默认一级报警提示声音"右侧行人，请注意"；二级和三级报警默认无提示声； 8）光照（>10 lux）均能正常工作； 9）报警准确率>96%。 - 前盲区预警 1）实时检测车辆前方的行人、非机动车（自行车、摩托车、电瓶车、三轮车等人裸露在外的交通参与方），包括正面、侧面及背面； 2）整体为四点标定区域报警策略，当目标在区域内触发报警； 3）最多支持三级区域报警，最靠近车身的为一级报警，以此类推，默认只有一级报警； （一般区域为齐车身左右各扩50cm，车身向前2.5m的矩形区域） 4）当目标在路沿上/隔离栏/绿化带之外时，不报警； 5）前盲区报警无最低车速限制，即车辆静止时满足报警条件系统也会触发报警； 6）支持不同的报警级别提示不同的报警声音；车内报警默认一级报警提示声音：“嘀嘀嘀”；车外报警单独一路开关量输出（alarm out1)，默认一级报警提示声音：“前方行人，请注意”； 7）车辆最低工作车速和最高工作车速可设置，最低工作车速默认为0，最高工作车速默认为20km/h，车速在最低车速和最高车速之间（含最低、最高车速）时，满足报警条件系统自动发出报警； 8）光照（>10 lux）均能正常工作； 9）报警准确率>96%。 |

- 设备规格

面板指示灯状态说明

| LED灯 | 常亮 | 闪烁 | 长灭 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 正常工作 | 视频丢失or待机or升级 | / |
| GPS | 定位成功 | 未定位 | GPS模块不存在 |
| REC | 不录像 | 录像 | 媒介不存在 |
| NET | 注册上平台 | 未注册上平台 | 4G或WiFi模块不存在且未注册上平台 |

后板接口

| 序号 | 接口标记 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DC8-36V | 电源输入接口 |
| 2 | A/V IN1 | ADAS摄像机接入口 |
| 3 | A/V IN2 | DSM摄像机接入口 |
| 4 | A/V IN3 | 音视频输入通道三 |
| 5 | A/V IN4 | 音视频输入通道四 |
| 6 | A/V OUT | 音视频输出 |
| 7 | LAN | 网络口，可转接RJ45 |
| 8 | I/O | 报警输入、输出接口 |
| 9 | GPS | BD/GPS天线接口 |
| 10 | AUX | 预留模块接口 |
| 11 | 4G | 4G天线接口 |
| 12 | WIFI | WIFI天线接口 |
| 13 | HMIC | 手麦/喇叭接口 |

尺寸规格

I/O扩展线

| 线束颜色 | 标记 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 黑色 | GND | 地线 |
| 黄色 | 485B | RS485B |
| 橙色 | 485A | RS485A |
| 红色 | 12-OUT | 12V电源输出 |
| 白色 | SENSOR IN4 | 报警输入通道四 |
| 白色 | SENSOR IN3 | 报警输入通道三 |
| 白色 | SENSOR IN2 | 报警输入通道二 |
| 白色 | SENSOR IN1 | 报警输入通道一 |
| 白色 | ADC IN1 | 模拟量输入通道一 |
| 白色 | ADC IN2 | 模拟量输入通道二 |
| 灰色 | SENSOR OUT1 | 报警联动输出一 |
| 灰色 | SENSOR OUT1 | 报警联动输出二 |
| 红色 | 5V OUT | 5V电源输出 |
| 黑色 | GND | 地线 |
| 紫色 | RS232-TX | RS232 发射 |
| 棕色 | RS232-RX | RS232 接收 |

- 装箱清单

| 序列 | 名称 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |  |
| 2 | 电源线 | 1 |  |
| 3 | GPS线 | 1 |  |
| 4 | 3/4G线 | 1 |  |
| 5 | WIFI天线 | 1 |  |
| 6 | 报警线 | 1 |  |
| 7 | 音视频转接线 | 4 |  |
| 8 | 配件袋 钥匙一串 保修卡一张 合格证一张 螺丝 | 1 |  |
| 9 | 束线罩 | 1 |  |

注：M52Hv-DGNE-L-A-CVBS、M52Hv-DGNE-L-A-VGA几款型号装箱不含WIFI天线； M52H-DGWE1-L-A-CVBS、M52H-DGWE-L-A-VGA、M52H-DGWW-A-CVBS几款型号装箱含有音视频转接线，其余型号均不含。

- 应用场景

- 安装指引

  - 电源接线：

    - 录像机使用直流电源，连接电源时请注意电源正负极性。

    - 录像机输入电压范围是8V～36V，请勿接入超出此范围的电源。电压过低将导致车载录像机无法正常工作，电压过高则会损坏车载录像机。

    - 建议将车载录像机直接接于车上电瓶电源输出。请注意，不要接车上发电机电源输出，因为发电机输出在启动时可能产生瞬时高压，损坏车载录像机。

    - 录像机接上摄像机后，启动功率超过60 W（消耗功率会因外接设备不同而异）。电源必须能提供60 W以上的功率（例如，当车上电源输出电压为12V 时，电源线必须能承受5 A以上电流）。

    - 即使设备关闭，机器内也带电，要避免短路。在连接其它外部设备前请断开本设备与电源之间的连接。

    - 设备本机对外输出电压为12V，仅用于为摄像头供电，请勿附带任何未指定允许在设备上使用的设备。

    - 正确连接设备的地线到车辆的地线上组成回路。

    - 若长期不使用机器，最好完全断开设备的电源以延长使用寿命。

    - 建议在电源线外部套上耐磨、耐热、防水、防油套管，防止由于在车上长期震动，摩擦而导致线路短路或断路。

    - 电源线靠近车上电源输出正极一端，需加装10 安培的保险盒。以防在电源线路上发生短路时，烧毁车上电源。

  - 示意图

    - 设备有4组开关量报警输入接口。报警输入检测都是电平检测，可接各种车辆行车状态，比如刹车、转向喇叭等等。刹车检测示意图如下图所示，当刹车板踩下时，设备就能检测到高电平，否则检测到低电平。

示意图

  - 湿度要求：

    - 在干燥的环境安装设备，避免潮湿、滴水、喷水等场所。请勿把设备安装在凹陷会积水的场所或液体会滴落的湿的场所。

    - 请勿用湿手触摸设备，也不要站在水中或和其他水源接触时触摸设备，有触电危险。

  - 安装位置：

    - 为延长设备的寿命，请尽可能把设备安装于车辆振动较弱的部位，比如司机座位后方。

    - 设备应安装于车辆内通风的部位：安装在平面上的设备应与其它物体保持6英寸（15厘米）距离，以利于空气的流通和散热；不能安装于封闭的空间内（比如车辆后备箱）。

    - 设备的外接线材要有足够的间隔和外套阻燃管保护，以确保线材不被弯曲或由于震动磨损而漏电。

    - 确保设备远离车辆上的热源，设备周围不能有杂物堆放，严禁在设备上放置任何物品。

    - 设备只能水平或者侧向垂直安装（如有其他方向的安装需求，请先咨询厂家），任何其它角度的安装方式都可能损坏设备，是被严厉禁止。

  - 设备安全：

    - 确保乘客或司机不能干预和损坏设备部件、摄像机、线材和其它附件，不要把设备安装在靠近其它受限制的车辆组件的地方。

    - 安装设备组件、摄像机、附件和线材时，发动车辆可能会引起设备的损坏，要确保安装过程中车辆静止，防止设备跌落。

- 主机操作指南

  - 遥控器功能键说明

| 按键 | 功能说明 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| 【0－9】 | 【0－9】键：在设置状态下，数字输入键用于选择数字。在回放时，用于切换单通道画面，0键用于切换所有通道同时回放； |  |
|  | 返回到预览画面或返回到上一级菜单。 |  |
|  | 系统设置参数的选切和设置、播放等操作的确认键。 |  |
| ▲，，， | 方向键。上、下、左、右光标方向移动键。 在录像回放画面时，右方向键为向前快速切换键，左方向键为快速倒退切换键。 在预览画面时，左右方向键为显示设备系统状态信息键。 |  |
|  | 进行全通道画面图片抓拍功能。 |  |
|  | 删除键，删除选框内输入的数字 |  |
|  | 在输入网络信息时，如IP地址、域名时，该键为符合 “.” 输入作用。 |  |
|  | 控制外接云台 |  |
| + | 可进入测试界面，查看模块信息等，便于调试 |  |
| 其他 | 功能保留键 |  |

  - 实时预览界面

摄像头实时预览界面不进行任何操作在三大区域分别叠加不同的OSD信息：

左上角显示的是时间信息，右上角显示的是设备一些状态图标，下面区域显示的是些外设信息数据。图标状态含义从左到右依次是DSM(疲劳驾驶)、注册平台、GPS定位、wifi拨号、4G拨号、SD卡录像、HDD录像，常见的图标状态有：

疲劳驾驶连接成功、疲劳驾驶连接失败、注册平台成功、注册平台失败、GPS定位成功、GPS定位失败、client模式、AP模式、wifi模块不存在、4G模块不存在、SIM卡不存在、4G拨号成功、 SD卡不存在、SD卡存在且录像、HDD不存在、HDD存在且录像

图标其他状态请询问供应商索要图标详细文档，图标状态可以按遥控del键一键隐藏。

  - 菜单结构图

  - 用户登录

主机开启后，按遥控的【ENTER】键，弹出用户登陆界面（如下图），输入用户密码，出厂默认管理员密码为：999999

9.2  主菜单（一级菜单）

主菜单包括 回放、 图片、 设置、 工具

9.2.1 回放（二级菜单）

按方向键选择要查看的录像资料，按【ENTER】键后开始播放录像资料

9.2.2  图片（二级菜单）

日期框标示为黄色表明其当日有抓拍的图片文件

9.2.3  设置（二级菜单）

系统设置主要包括以下子菜单：基本设置、报警设置、 网络设置、编码设置、录像设置、串口设置。

9.2.3.1  基本设置

进行系统基本信息的设置，包括5个三级菜单：

时间：

用于设置设备的系统时间相关参数，包括日期、时间、时区、校时

密码：

用于设置用户菜单操作安全控制，登录密码等

用户：

用于设置设备的属主信息，如设备编号、所安装车辆相关信息，外接UPS打开和关闭

镜像：

用于设置1—4通道视频镜像模式

开关机：

用于设置设备的开关机模式，ACC模式关机延时，ACC关闭是否打开继续打开摄像头录像

9.2.3.2 报警设置

进行报警设置，包括5个三级菜单：

基本：

本菜单配置设备的报警输入和报警输出联动相关参数，氧气报警、可燃气体报警、车辆满载重量参数配置

输入：

本菜单开启配置4个IO报警输入、ADC1、ADC2功能

输出：

配置报警输出功能参数

联动：

对应4路报警输入、超速、GSensor功能联动报警

加速度：

本菜单用于设置开启和查看Gsensor值，Gsensor静态校准

9.2.3.3 网络设置

备注：此大项为网络机型设置参数使用。

本栏目设置设备的网络相关参数，包括7个子项目内容：

模式：

用于设置设备网络模式等参数，GPS数据上传平台间隔时间，部标功能开启关闭

中心：

用于设置设备连接服务器相关参数配置，支持IP和域名方式连接服务器

4G：

用于设置设备4G类型等参数

网络：

用于设置设备本地IP地址相关参数，IP地址2是内置主动安全驾驶辅助系统通讯地址，默认值不需要更改否则导致主动安全辅助系统不可用

WIFI：

用于设置设备的WIFI模式及对应参数配置，支持AP和client出网模式

PTT：

用于设置设备连接PTT服务器开启和相关参数配置

808：

用于设置连接部标服务器相关参数配置

AI:

本菜单用于ADAS、DSM、BSD等功能的配置

9.2.3.4 编码设置

进行编码设置，包括3个三级菜单：

主码流：

用于选择 1080P、720P、D1分辨率类型、音视频开启，图像清晰度1080P最好，D1最差，CH1和CH3通道由于插入了ADAS和DSM摄像头不支持音频功能。

子码流：

用于选择 编码模式清晰度、图像画质等参数

OSD：

用与叠加车牌、设备号等参数

9.2.3.5 录像设置

本栏目设置摄像头类型、录像模式和编码类型、IPC功能、图片抓拍等相关参数，包括4个三级菜单1个四级菜单：

摄像头：

默认视频制式PAL制式，可配NTSC制式，可自由配置任一摄像头组合支持1080P、720P、960H分辨率摄像头

注意：此机型由于默认ADAS、DSM摄像头都是720P且插入CH1通道和CH3通道工作，CH1和CH3通道需要固定配置成720P不要更改。

录像：

默认视频编码H264格式，可配H265格式，设置录像模式和SD卡用途，开启IPC和IPC参数设置，最大支持4路IPC

定时录像：

设置定时录像要更改录像模式为定时录像，在录像里面进行修改录像状态，支持两组时间段定时录像配置，支持任意一天和每一天灵活配置

定时抓拍：

设置抓拍的图片自动保存天数，超过设置的天数的图片将会自动被删除，可配置抓拍时长1-30天，默认7天和300s抓拍频率

9.2.3.6 串口设置

本栏目设置串口外设相关参数配置两个三级菜单，一个串口盒子配置四级菜单，五个串口盒子相关配置五级菜单

串口外设：

设备自带RS232、RS485三个串口，支持外接串口盒子扩展串口。最大支持6个串口即RS232x5(串口盒子占用一个)+RS485x2，我司串口盒子带有4个RS232、1个RS485串口、2个ADC等扩展口，详情请询问供应商索要串口盒子说明文档

设备自带RS232、RS485串口可配串口云台、透传、温度感应器、油量传感器等等外设，需要使用串口盒子扩展时，在第一个串口（RS232）串口功能配置为SerialBox，否则串口盒子配置按钮变灰不可配，进入串口盒子配置四级菜单进行串口盒子相关外设相关配置

串口盒子外设：

本菜单包括串口功能配置、扩展输入、扩展输出、ADC、联动五个五级菜单栏

串口：

串口云台、透传、温度感应器、油量传感器等等外设相关参数配置

扩展输入：

开启配置串口盒子4个IO报警输入相关参数

扩展输出：

本菜单包括两个功能：

- 报警输出

配置串口盒子报警输出功能参数

- PWM脉冲

配置串口盒子PWM相关参数，可选PWM模式为输入、输出模式。示例：输入模式占空比、频率参数不可配，接入脉冲外设设备接收数据并展示。输出模式配置占空比、频率参数接入脉冲检测外设会显示按配置来的脉冲数据

ADC：

配置串口盒子ADC1、ADC2扩展口相关参数，可选报警输入、温度、油量等功能，不使用即被关闭。示例：ADC1接入模拟量温度传感器，设备采集电压后根据规则转换成温度数据展示在设备和平台。

联动：

配置 对应串口盒子4路报警输入联动报警相关参数

外设云台：

接入云台外设时进行相关参数配置

9.2.4  工具（二级菜单）

管理工具主要包括以下子菜单：

日志管理、 磁盘管理、 操作管理、配置管理、数据导出、系统信息。

本栏目设置设备的网络相关参数，包括6个子项目内容：

9.2.4.1  日志管理

日志管理主要提供给用户查询设备的日常操作重要记录，记录包括：开关机、GPS校时、报警、系统升级等事件信息，包括事件日期、事件时间、事件名称。

9.2.4.2  磁盘管理

用于查看磁盘容量及格式化磁盘和外接U盘容量信息

9.2.4.3  操作管理

用于菜单停留时长设置、设备语言设置、主动安全驾驶辅助系统安装调试模式切换

9.2.4.4  配置管理

用于设备参数导出和导入、Gsensor参数值导出

9.2.4.5  数据导出

用于录像文件导出，可选择磁盘位置和文件时间截取导出

9.2.4.6  系统信息

显示设备固件号信息

9.2.5  快速注册平台

系统默认4G模式下且拨号成功时，可按压电源按钮调出快捷设置菜单配置普通平台参数，部标808平台参数注册上线。

安 全 守 则 及 提 示

1.  运输过程请轻拿轻放；

2.  一切安装和维护必须由受过专业训练的合格人士执行；

3.  本产品不可安装在车辆上长期受雨水或其他液体侵蚀处；

4.  安装方式及所有材料必须能够承受机身的重量；

5.  保持机身远离热源、灰尘与强磁场；

6.  设备上方不得有重物压放，周围50cm内不得堆放杂物；

7.  车辆清洁卫生时不得对设备直接冲水；

8.  设备输出电源不得搭接任何非推荐装置；

9.  设备运行时不得尝试把手指或异物从设备缝隙中插入；

10. 在没有专业人员的指导下，请勿打开或拆卸设备；

11. 不得在主机带电情况下更换任何模块。

说明书版本号：KJ-V202101

内容问题请联系：tlai@.com