M71HV使用说明书

- 产品简介

产品简介

M71系列是专为应急性/临时性视频监控、远程视频监控开发的一款高性能、高拓展延伸性产品。产品采用一体化设计，集成音视频硬件编码、5G/4G网络、GPS&北斗、数据存储、锂电池等模块。可通过HDMI输入接口与无人机、DV摄像机等摄像设备组合使用。具有轻便小巧、使用灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。适合电力、执法、路政、野外摄影等移动监控领域。

产品优势

- IP65防护等级，适用各种复杂环境

- 视频编码H.265、H.264可选

- 支持5G、4G、WIFI、GPS功能模块

- 支持一张MicroSD(TF)卡存储

- 内置锂电池可持续工作12小时

- 自带抗强光状态显示屏

- 自带USB、HDMI等接口

- 高拓展性

- 按键及接口

顶部结构

侧面结构

底部结构

三、操作说明

1.按键说明

| 开机按键 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 长按三秒 | 开关机 |
|  | 短按 | 唤醒屏保，显示设备ID,中心IP信息 |
|  | 连续短按两次 | 切换语音模式，对讲/PTT |
|  | 连续短按三次 | 打开/关闭蓝牙功能 |
|  | 连续短按四次 | 蓝牙配对 |
|  | 长按大于6秒 | 强制关机，异常死机时使用 |
| SOS按钮 | 短按1/2次 | 报警录像 |
|  | 连续短按三次 | 通用版本无效，卓智达对接版本视频通道选择AHD/HDMI，重启生效 |
|  | 连续短按四次 | 切换HDMI输入分辨率，1080P/720P，重启生效 |
|  | 长按 | 触发平台紧急报警，松开后结束报警 |

2.上平台操作说明

状态显示屏

长按三秒设备开机，开机后看到显示屏上WiFi图标显示为AP模式时，打开手机WiFi，连接“MDVR1234567”这个WiFi，密码为“99999999”，连接成功后，手机浏览器访问“192.168.42.100”这个IP。进入Web登录界面，默认密码为“Adm_123”，输入密码，登陆成功后，点击设置向导，配置好上平台参数。如果需要配置WiFi上线，需要手动输入SSID以及密码，配置完毕，需要手机断开设备的AP，否则设备一直会停留在AP模式，断开后，AP模式会切换成WiFi，自动连接上线；如果4/5G上线，可以不用配置WiFi，一直下一步到完成即可。

3.其他操作说明

连接蓝牙/对讲：上推蓝牙耳机左侧开机键开机，开机后自动进入配对模式，再连续短按主机开机键四次进入配对模式，听到蓝牙耳机播报“蓝牙已连接”且主机屏幕上蓝牙图标变成，此时蓝牙连接上该主机，按蓝牙正面顶部，可以发起/结束对讲。

四、状态显示

| 图标 | 简介 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙 | 连续按三下开机键，打开/关闭蓝牙，有蓝牙图标表示蓝牙已打开 | 表示蓝牙已连接，表示蓝牙未连接 |
| GPS | 如图表示定位成功，GPS信号闪动表示正在定位 |  |
| 时间 | 设备定位成功后，自动校准时间 | 也可通过平台手动校准时间 |
| 上线图标 | 如图表示设备已上线，未上线不显示该图标 |  |
| 对讲 | 如图表示设备正在对讲，未对讲不显示该图标 | 连续短按电源键，切换对讲/PTT |
| WiFi | 表示WiFi连接成功，表示WIFI未连接 | 表示AP模式，设备开机会持续一分钟，然后切换到WiFi模式 |
| 5G | 如图显示5G拨号成功，其他状态表示未拨号成功 | 信号一共四格，越多信号越强 |
| 电量 | 显示设备当前电量，电量低充电时，电量图标中会显示“+”，表示充电中 |  |
| TF | 如图表示有卡且在录像状态 | 没插入TF卡/没读取到TF卡 |

五、套装配件

整体收纳盒（尺寸350mm*270mm*250mm）

便携式腰包（用于装载和携带主机）

从左至右依次为：

- HDMI视频接入线

- 蓝牙耳机

- RJ45网口转接线

- TYPE-C充电组件

- 磁吸式充电组件

蓝牙耳机（标配）

主要规格

- 蓝牙版本：5.0

- 充电时间：2小时

- 传输距离：10M

- 工作温度：-10°~60°C

| 按键 | 简介 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| +/- | 音量控制按键 | 控制蓝牙音量 |
| ON/OFF | 开关按键 | 打开或关闭蓝牙耳机电源 |
| 顶部插槽 | 充电孔 | 用于耳机充电 |